Descrição da Base de Dados — base_treinamento.csv

Objetivo da Base

A base representa o comportamento temporal de um motor industrial operando sob três condições distintas:

Normal — funcionamento estável com degradação gradual e ruído físico.

Falha — anomalias reais provocadas por condições críticas (sobrecarga, superaquecimento, vibração excessiva ou perda de torque).

Reparo — fase de recuperação onde os parâmetros retornam progressivamente ao estado nominal.

Estrutura das Colunas

| Coluna | Tipo | Unidade | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | datetime | — | Data/hora da leitura simulada (em intervalo regular). Usada como eixo temporal em todas as análises. |
| corrente | float | ampères (A) | Corrente elétrica consumida pelo motor. Em regime normal, estável; tende a subir em sobrecarga ou curto parcial. |
| temperatura | float | graus Celsius (°C) | Temperatura do motor. Aumenta gradualmente com o uso e dispara em falha térmica. |
| vibracao | float | g (aceleração relativa) | Vibração mecânica medida por acelerômetro. Indica desbalanceamento, desgaste ou folgas no eixo. |
| rpm | float | rotações por minuto | Velocidade de rotação do motor. Pode oscilar em falhas mecânicas ou elétricas. |
| fase | string | — | Fase operacional: "normal", "falha", "reparo". Ciclos se repetem continuamente. |
| drift_score | float | [0–1] | Índice de anomalia calculado internamente (proxy do desvio conceitual). Aumenta conforme as variáveis se afastam do padrão nominal. |